# Phát triển hệ thống an ninh Edge AI nhận diện khuôn mặt chống giả mạo dựa trên nền tảng ESP32-S3

## LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ mạnh mẽ, việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào các thiết bị đời sống đã không còn là điều quá xa lạ. Trong đó, hệ thống kiểm soát an ninh thông minh, đặc biệt là nhận diện khuôn mặt, đã trở thành một trong những lĩnh vực mũi nhọn nhờ tính tiện dụng và độ bảo mật cao hơn so với các phương pháp truyền thống như thẻ từ hay mật mã vốn dễ bị thất lạc hoặc đánh cắp.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của các hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện nay, đặc biệt là trên các thiết bị nhúng với tài nguyên hạn chế, chính là sự cân bằng giữa tốc độ xử lý và độ chính xác. Bên cạnh đó, vấn nạn giả mạo khuôn mặt bằng hình ảnh in ấn hoặc màn hình kỹ thuật số (Spoofing) đang là kẽ hở lớn khiến các hệ thống an ninh giá rẻ dễ dàng bị vượt qua.

Nhận thấy tiềm năng mạnh mẽ của dòng vi điều khiển ESP32-S3 – một thế hệ chip mới tích hợp các tập lệnh tăng tốc tính toán AI trên phần cứng (Edge AI) với chi phí thấp – em đã quyết định thực hiện đề tài: “Thiết kế và thi công hệ thống kiểm soát cửa bằng nhận diện khuôn mặt sử dụng ESP32-S3 tích hợp giải thuật chống giả mạo”.

Đề tài này không chỉ dừng lại ở việc so khớp khuôn mặt để mở cửa, mà còn tập trung nghiên cứu và ứng dụng giải thuật Liveness Detection (Nhận diện thực thể sống) thông qua việc phân tích sự biến thiên cơ mặt cục bộ (Jitter & Variance Analysis). Điều này giúp hệ thống có khả năng phân biệt chính xác giữa người thật và ảnh tĩnh ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, mang lại giải pháp an ninh thực tế và hiệu quả cho các hộ gia đình hoặc văn phòng thông minh.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu và thực hiện, nhưng do kiến thức và thời gian còn hạn chế, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp và chỉ bảo của các thầy cô giáo để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

### 1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa, an ninh luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi gia đình và tổ chức. Các phương pháp truyền thống như chìa khóa cơ, mật mã hay thẻ từ đang dần bộc lộ nhiều nhược điểm: dễ bị sao chép, thất lạc hoặc bị tấn công bởi các kỹ thuật tinh vi.

Công nghệ nhận diện sinh trắc học, đặc biệt là nhận diện khuôn mặt, đã mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành an ninh. Tuy nhiên, các hệ thống nhận diện khuôn mặt cao cấp thường đòi hỏi máy chủ mạnh mẽ và chi phí vận hành lớn. Sự ra đời của dòng chip ESP32-S3 với khả năng tính toán Edge AI mạnh mẽ đã tạo điều kiện để đưa công nghệ này lên các thiết bị nhúng nhỏ gọn, giá rẻ. Do đó, việc nghiên cứu một hệ thống nhận diện khuôn mặt ổn định, tích hợp chống giả mạo trên ESP32-S3 là vô cùng cần thiết.

### 1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc hiện thực hóa một hệ thống khóa cửa thông minh hoàn chỉnh với các mục tiêu cụ thể:

- Làm chủ phần cứng vi điều khiển ESP32-S3 và cảm biến Camera OV2640.

- Xây dựng giải thuật nhận diện khuôn mặt ổn định với thời gian xử lý dưới 1 giây.

- Phát triển tính năng chống giả mạo (Anti-Spoofing) bằng cách phân tích rung động vi mô của thực thể sống.

- Thiết kế giao diện Web Dashboard để quản lý nạp dữ liệu và theo dõi lịch sử truy cập.

### 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng: Vi điều khiển ESP32-S3, Module Camera, các giải thuật so khớp ảnh xám (Grayscale Template Matching).

- Phạm vi:

  - Hệ thống hoạt động trong mạng WiFi nội bộ.

  - Khả năng lưu trữ tối đa 10-20 khuôn mặt (tùy thuộc cấu hình phân vùng flash).

  - Khoảng cách nhận diện tối ưu từ 30cm đến 80cm.

### 1.4. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu về kiến trúc ESP32-S3, các thư viện esp_camera và cơ chế lưu trữ NVS.

- Thực nghiệm: Thiết kế mạch, lập trình bằng ngôn ngữ C++ trên môi trường Arduino IDE, thử nghiệm các ngưỡng Jitter (J) và Variance (V) để tối ưu khả năng chống giả mạo.

### 1.5. Cấu trúc đồ án

Đồ án được chia làm 6 phần chính:

- Mở đầu: Giới thiệu lý do và ý nghĩa đề tài.

- Chương 1: Tổng quan về đề tài.

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết và các công nghệ sử dụng.

- Chương 3: Thiết kế sơ đồ khối và phần cứng hệ thống.

- Chương 4: Xây dựng thuật toán và chương trình phần mềm.

- Chương 5: Thực nghiệm, đánh giá kết quả và thảo luận.

- Kết luận: Tổng kết và hướng phát triển.

## CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

### 2.1. Kiến trúc vi điều khiển ESP32-S3 (SoC)

ESP32-S3 không chỉ là một vi điều khiển thông thường mà là một hệ thống trên chip (SoC) được thiết kế cho trí tuệ nhân tạo biên (Edge AI).

- Bộ vi xử lý: Sử dụng hai lõi Xtensa® LX7 32-bit. Điểm đặc biệt của LX7 là hỗ trợ tập lệnh vector (AI vector instructions). Các tập lệnh này cho phép thực hiện nhiều phép tính toán học (như nhân cộng ma trận) trong một chu kỳ xung nhịp duy nhất, giúp tăng tốc độ xử lý ảnh gấp nhiều lần so với các dòng chip cũ.

- Phân cấp bộ nhớ:

  - Internal SRAM: 512 KB để xử lý các biến hệ thống tốc độ cao.

  - External PSRAM: Lên đến 8 MB qua giao tiếp SPI tốc độ cao. Đây là nơi lưu trữ các Frame Buffer (vùng đệm hình ảnh) có dung lượng lớn.

  - Flash: Lưu trữ chương trình và cơ sở dữ liệu khuôn mặt theo cấu trúc phân vùng (Partition Table).

### 2.2. Công nghệ cảm biến ảnh CMOS OV2640

OV2640 là một bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) tích hợp bộ xử lý tín hiệu số (ISP) bên trong.

- Cơ chế quét: Sử dụng kỹ thuật Rolling Shutter, chụp ảnh bằng cách quét từng hàng điểm ảnh.

- Xử lý nội bộ (Internal ISP): Cảm biến có khả năng tự động điều chỉnh độ phơi sáng (AEC), tự động cân bằng trắng (AWB) và giảm nhiễu (Denoising) trước khi gửi dữ liệu về ESP32.

- Giao tiếp DVP (Digital Video Port): Truyền dữ liệu song song 8-bit cùng với các tín hiệu đồng bộ HSYNC (đồng bộ dòng), VSYNC (đồng bộ khung hình) và PCLK (xung nhịp điểm ảnh).

### 2.3. Lý thuyết xử lý ảnh số trong nhận diện khuôn mặt

Hệ thống sử dụng các bước biến đổi ảnh cơ bản nhưng hiệu quả:

- Chuyển đổi ảnh xám (Grayscale Conversion): Sử dụng công thức Luminance: Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B. Việc loại bỏ màu sắc giúp giảm lượng dữ liệu xử lý đi 3 lần (từ 3 byte màu xuống 1 byte xám) nhưng vẫn giữ được cấu trúc đường nét của khuôn mặt.

- Cơ chế Template Matching: Thuật toán so khớp dựa trên độ lệch pixel. Công thức tính sai số bình phương trung bình (MSE):

trong đó: I là giá trị điểm ảnh hiện tại, T là giá trị điểm ảnh mẫu, N là tổng số điểm ảnh. Giá trị MSE càng nhỏ, độ tương đồng giữa hai khuôn mặt càng cao.

### 2.4. Lý thuyết nhận diện thực thể sống (Anti-Spoofing Theory)

Để ngăn chặn tấn công bằng ảnh tĩnh, hệ thống áp dụng lý thuyết Biến thiên thời gian (Temporal Variance):

- Phân tích Jitter (Độ rung): Dựa trên sự khác biệt pixel tuyệt đối giữa khung hình t và t-1$\. Ảnh tĩnh từ màn hình hoặc giấy in luôn có sự ổn định tuyệt đối về pixel, trong khi cơ mặt người thật luôn có sự rung động (micro-movements) không thể tránh khỏi.

- Phân tích Variance Ratio (Tỷ lệ biến thiên): Chia ảnh thành các vùng (Quadrants). Người thật sẽ có chuyển động cục bộ (ví dụ: chỉ có vùng mắt nháy, vùng miệng cử động). Nếu sự chuyển động xảy ra đồng đều trên toàn bộ khuôn mặt, đó thường là nhiễu hạt của cảm biến (sensor noise) trong điều kiện thiếu sáng, không phải là chuyển động của con người.

### 2.5. Giao thức truyền tin và Quản lý thời gian thực

- mDNS (Multicast DNS): Hoạt động dựa trên giao thức UDP port 5353. Nó cho phép các thiết bị trong mạng cục bộ tìm thấy nhau bằng tên miền thay vì IP, rất hữu ích cho các hệ thống IoT gia đình.

- NTP (Network Time Protocol): Truy vấn thời gian từ các máy chủ nguyên tử toàn cầu qua gói tin UDP port 123. Điều này đảm bảo các bản ghi lịch sử ra vào trong đồ án luôn khớp với thời gian thực của thế giới.

- WebServer (HTTP): Sử dụng phương thức GET/POST để truyền nhận dữ liệu giữa giao diện người dùng và vi điều khiển.

## CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG CHI TIẾT

### 3.1. Sơ đồ khối và Nguyên lý tổng quát

Hệ thống được thiết kế dựa trên kiến trúc tập trung (Centralized Architecture). Sơ đồ khối chi tiết bao gồm:

- Khối Xử lý (Main Controller): Vi điều khiển ESP32-S3-WROOM-1 (phiên bản N16R8).

  - Lý do chọn: Có 8MB PSRAM để chứa buffer ảnh Camera và 16MB Flash để lưu trữ code và dữ liệu khuôn mặt. Hỗ trợ tập lệnh Vector giúp tăng tốc độ nhận diện nhanh gấp 10 lần các dòng ESP32 cũ.

- Khối Thu nhận ảnh (Image Sensor): OV2640 2MP.

  - Lý do chọn: Hỗ trợ chuẩn DVP, tương thích tốt với thư viện esp32-camera. Ống kính góc rộng giúp bao quát khuôn mặt tốt hơn trong không gian hẹp.

- Khối Giao diện Web (UI/UX): Server nhúng trên chip.

  - Lý do chọn: Sử dụng WebServer nội bộ giúp hệ thống hoạt động độc lập không phụ thuộc vào Internet (offline-first).

- Khối Chấp hành (Driver/Actuator): Module Relay cách ly quang.

  - Lý do chọn: Cách ly nhiễu giữa dòng điện xoay chiều của khóa cửa và dòng điện một chiều của vi xử lý.

### 3.2. Thiết kế chi tiết phần cứng

#### 3.2.1. Cấu hình chân (Pin Mapping)

Bảng kết nối chân vật lý trên board được tính toán để tránh xung đột với PSRAM và các chân hệ thống:

| Linh kiện | Chân ESP32 | Chức năng | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Relay | GPIO 3 (D2) | Điều khiển đóng/ngắt | Output (Active High) |
| RGB LED | GPIO 48 | Báo hiệu hệ thống | WS2812 Protocol |
| Camera D0-D7 | GPIO 8-11, 12, 18, 17, 16 | Data Bus | Input (Parallel) |
| Camera PCLK | GPIO 13 | Pixel Clock | Input |
| Camera XCLK | GPIO 15 | System Clock | Output (20MHz) |
| I2C SDA/SCL | GPIO 4, 5 | Cấu hình cảm biến | I2C (SCCB) |

#### 3.2.2. Tính toán năng lượng tiêu thụ (Power Analysis)

Việc tính toán nguồn điện cực kỳ quan trọng để tránh lỗi Brown-out (Sụt áp làm treo máy):

- ESP32-S3 Core: 80mA (idle) -> 240mA (khi AI và WiFi cùng chạy).

- OV2640 Active: 30mA (chụp ảnh).

- Relay Coil: 60mA (duy trì trạng thái mở cửa).

- Tổng dòng cực đại (I_{max}): 240 + 30 + 60 = 330mA.

- Giải pháp: Thiết kế nguồn cấp 5V qua cổng USB-C hoặc Adapter có dòng ra tối thiểu 1A để đảm bảo độ ổn định lâu dài.

#### 3.3. Thiết kế luồng xử lý dữ liệu ảnh (Data Flow)

Trong chương này, chúng ta phân tích cách ảnh đi từ cảm biến vào RAM:

- Capture: Cảm biến OV2640 chụp ảnh ở định dạng JPEG cho Web stream và chuyển sang Grayscale 240x240 cho AI.

- Buffer: Ảnh được đẩy vào vùng nhớ PSRAM (8MB) vì bộ nhớ RAM nội bộ (512KB) của ESP32 không đủ chứa.

- Preprocessing: Thực hiện cắt (Crop) vùng trung tâm khuôn mặt (24x24 pixels) để giảm khối lượng tính toán, giúp hệ thống có thể so sánh hàng nghìn điểm ảnh trong vài mili giây.

#### 3.4. Thi công phần vỏ và Lắp đặt

Để hệ thống hoạt động thực tế, việc lắp đặt cơ khí cần tuân thủ:

- Chiều cao lắp đặt: 140cm - 160cm (vừa tầm mắt người lớn).

- Khoảng cách làm việc: 40cm - 60cm (để thuật toán Template Matching đạt độ chính xác cao nhất).

- Vỏ hộp: Thiết kế hộp nhựa ABS có lỗ thoát nhiệt cho ESP32-S3 vì chip sẽ nóng lên khi chạy nhận diện liên tục.

#### 3.5. Cơ chế lưu trữ bảo mật (Security Storage)

Hệ thống sử dụng NVS (Non-Volatile Storage) trong bộ nhớ Flash:

- Dữ liệu khuôn mặt được mã hóa dưới dạng mảng byte.

- Không lưu ảnh thô (ảnh JPEG) để bảo vệ quyền riêng tư và tiết kiệm bộ nhớ.

- Khi mất điện, dữ liệu người dùng không bị mất nhờ cơ chế ghi trực tiếp vào Flash qua thư viện Preferences.

## CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

### 4.1. Kết quả về mặt phần cứng (Hardware Implementation)

Sau quá trình thi công và lắp đặt, hệ thống đã đạt được các kết quả vật lý như sau:

- Tính đóng gói: Hệ thống được lắp đặt gọn gàng trong hộp bảo vệ, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền cơ khí.

- Độ ổn định nguồn: Mạch nguồn 5V-2A cung cấp năng lượng ổn định cho ESP32-S3 và Relay, không xảy ra hiện tượng sụt áp khi Relay đóng/ngắt hoặc khi khởi chạy tác vụ nhận diện AI.

- Khối chấp hành: Relay hoạt động dứt khoát, thời gian phản hồi từ khi nhận diện đúng đến khi đóng tiếp điểm relay là dưới 200ms.

### 4.2. Kết quả về mặt phần mềm và Giao diện quản lý

- Giao diện Web Dashboard: Hoàn thiện giao diện hiện đại trên nền tảng HTML/CSS/JS. Tốc độ stream camera đạt mức ổn định (trung bình 15-20 FPS ở độ phân giải QVGA).

- Tính năng mDNS: Truy cập thành công qua địa chỉ http://gatekeeper.local trên cả điện thoại Android, iOS và máy tính Windows mà không cần cấu hình IP tĩnh.

- Hệ thống nhật ký (Logs): Đồng bộ hóa thời gian thực qua NTP thành công. Nhật ký hiển thị chính xác tên người truy cập và thời gian (giờ:phút:giây) theo định dạng GMT+7.

### 4.3. Hiệu năng của thuật toán nhận diện AI

Qua quá trình thử nghiệm thực tế với 5 đối tượng khác nhau, kết quả đạt được như sau:

- Tốc độ nhận diện: Thời gian từ lúc nhấn "Scan Face" đến khi có kết quả trung bình là 0.8 giây.

- Độ chính xác (Accuracy):

  - Đạt trên 96% trong điều kiện ánh sáng văn phòng bình thường.

  - Đạt khoảng 85% trong điều kiện thiếu sáng (nhờ thuật toán tăng cường Gain và Brightness đã được tối ưu ở bản V25).

- Khoảng cách làm việc: Nhận diện tốt nhất trong khoảng 30cm - 70cm.

### 4.4. Hiệu năng của giải thuật chống giả mạo (Anti-Spoofing)

Đây là kết quả quan trọng nhất của đề tài, các số liệu thu thập được từ chỉ số J (Jitter) và V (Variance Ratio) minh chứng cho tính hiệu quả của giải thuật:

| Đối tượng thử nghiệm | Chỉ số J (Trung bình) | Chỉ số V (Trung bình) | Kết quả hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| Người thật (Sống) | 3.5 - 15.0 | 1.5 - 3.2 | Hợp lệ (Pass) |
| Ảnh in trên giấy | 0.2 - 0.7 | 1.0 - 1.2 | Chặn (Spoof Detected) |
| Màn hình điện thoại | 0.5 - 1.1 | 1.1 - 1.3 | Chặn (Spoof Detected) |

- Nhận xét: Giải thuật phân tích rung động theo vùng (Quadrant-based) đã loại bỏ thành công các hạt nhiễu cảm biến (sensor noise). Ngay cả khi màn hình điện thoại có độ sáng cao, tỷ lệ biến thiên (V) vẫn không đạt ngưỡng 1.4, giúp hệ thống không bị đánh lừa.

### 4.5. Khả năng lưu trữ và bảo mật dữ liệu

- Lưu trữ NVS: Dữ liệu khuôn mặt được lưu trữ an toàn trong bộ nhớ Flash. Thử nghiệm ngắt nguồn đột ngột 20 lần liên tiếp, hệ thống vẫn giữ nguyên dữ liệu nạp khuôn mặt (Enrollment) mà không bị lỗi file hệ thống.

- Tính riêng tư: Hệ thống hoàn toàn không lưu trữ ảnh JPEG của người dùng, chỉ lưu trữ các mẫu (Templates) đã được số hóa, đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối.